Určování prvků pro střelbu pomocí programu PVNPG-95 a přístroje pro řízení palby PUO-9M

# PVNPG-95

Program PVNPG-95 je určen pro řízení palby oddílu vybaveného 152mm ShKH vz.77. Program je určen pro operační systém MS-DOS, proto je na dnešních PC nutno tento operační systém emulovat např. pomocí programu DOSBOX, případně D-FEND RELOADED.

PVNPG-95 zpracovává v potřebném rozsahu údaje potřebné pro přípravu střelby a organizaci řízení palby oddílu (baterie), připravuje návrh rozhodnutí velitele oddílu (baterie) pro vedení palby na všechny druhy cílů, určuje prvky pro střelbu různými způsoby v normálním i hornatém terénu pro všechny druhy munice používané u 152mm ShKH vz. 77 a vede i opravuje účinnou střelbu na všechny druhy cílů a přehradné palby.

Prvky pro střelbu lze určovat těmito způsoby:

- Úplnou přípravou s automatickou kontrolou platnosti přípravy

- Přenosem palby od FPC (s využitím údajů zastřelovacího děla) s automatickou kontrolou platnosti přenosu a vyloučením rozdílných podmínek při použití zastřelovacího děla

- S využitím grafikonu vypočítaných oprav pro příruční baterii s automatickým návrhem počtu směrů a kontrolou počtu opěrných dálek

Fiktivní pomocné cíle lze vytvářet s pomocí dálkoměru nebo sdruženým pozorováním ze široké základny.

Zastřílení je možné:

- Rámováním

- S dálkoměrem

- Sdruženým pozorováním na široké základně

- S jednotkou zvukoměrného průzkumu

- S radiolokátorem

- Pomocí stopek

- S osádkou vrtulníku (stupnicí, rámováním, postupnou kontrolou podle svět. stran)

Parametry provedených paleb lze ukládat pro pozdější využití (až 999 paleb)

Pracovní prostředí:

Hlavní dialogové okno programu v horní části obsahuje základní nabídku, která slouží k výběru nejdůležitějších činností programu.

Ve spodní části dialogového okna je lišta s pomůckami programu – nápovědou, notesem a kalkulačkou, které je možné aktivovat také stiskem funkčních kláves F1, F2, resp. F5

K ovládání je možné využít myš nebo klávesnici. Při ovládání klávesnicí je možné se mezi položkami pohybovat kurzorovými šipkami nebo pomocí tabulátoru, případně využít dvojstisku alt + zvýrazněné písmeno položky. Výběr položky se provádí levým tlačítkem myši nebo stiskem klávesy enter či mezerníku. S každého dialogového okna je možné odejít bez provedení operace dvojstiskem ctrl + end.

Po spuštění programu zpravidla uživatel v základní nabídce postupuje zleva doprava.

Nejprve v položce Základ nastaví, o jakou dělostřeleckou jednotku se jedná a v jakém mapovém čtverci bude činnost probíhat, nastaví hlavní směr střelby a vymezí minimální a maximální délku střelby společně s její levou a pravou hranicí.

Zvolí, zda chce výpočty provádět pouze pro řídící děla nebo všechna děla. Dále může uložit/načíst bojovou sestavu a může také nahlédnout do tabulek střelby se zobrazením vybraných údajů.

Položka Příprava střelby slouží k zadávání údajů zjištěných během topografické, meteorologické, balistické a technické přípravy. V této položce také probíhá zadávání cílů. Údaje zde zadané slouží pro další výpočty programu.

Určování prvků umožňuje výpočet prvků za podmínek úplné přípravy, které jsou automaticky zkontrolovány ze zadaných údajů v předchozí položce. V rámci menu úplné přípravy je možné také zadávat nové cíle, pokud nebyly zadány dříve. Další volby v rámci Určování prvků slouží k tvorbě FPC a přenosu palby od FPC.

Položka Zastřílení nabízí jednotlivé druhy zastřílení a provází uživatele dialogovými okny pro zadávání potřebných údajů  a pozorování. Po volbě pozorovatelny a použité munice, se vyhodnocují pozorování a vypočítávají opravy. Na základě změřených úchylek výbuchu je také automaticky kontrolováno, zda byly splněny podmínky přechodu na účinnou střelbu.

Poslední aktivní položkou v základní nabídce je Účinná střelba, v rámci které se připravují rozhodnutí o provedení účinné střelby a sleduje se spotřeba munice.

# PUO-9M

Příprava prvků pro střelbu na PUO-9M je grafickým náhradním způsobem přípravy prvků. Hlavní části přístroje jsou tyto:

1 – kovová skládací rýsovka, 2 – dálkové pravítko, 3 – vynášeč souřadnic, 4 – středové pouzdro, 5 – nepohyblivá stupnice, 6 – sáňky, 7 – svislé vynášecí pravítko, 8 – vodorovné vynášecí pravítko, 9 – sáňky, 10 – běhoun s nónii, 11 – pohyblivý segment, 12 – pohyblivá stupnice, 13a – nulový index úhloměru nepohyblivé stupnice, 13b – nulový index běhounu s nónii, 13c – nulový index vynášeče souřadnic, 14 – zajišťovací šroub středového pouzdra, 15 - zajišťovací šroub běhounu, 16 – zajišťovací šroub sáněk.

Příprava přístroje pro řízení palby PUO – 9M

- položit pouzdro nosnými popruhy dolů a rukojetí k sobě,

- otevřít pouzdro a vyjmout složený přístroj uchopením oběma rukama těsně nad vodorovným ramenem,

- pootevřít horní polovinu rýsovky (o 90o) do svislé polohy uchopením za rameno na levé straně přístroje,

- na úhloměru uvolnit upevňovací šroub (za obloukovitou částí), pootočením doleva o 1/4 a posunutím úhloměru k okraji (k sobě) ho vyjmout z lůžka,

- otevřít rýsovku (obě poloviny do vodorovné polohy),

- zajistit rýsovku zámky proti uzavření (zasunutím a pootočením zámků o 90o),

- položit přístroj na vodorovnou plochu rýsovkou nahoru,

- vodorovné vynášecí pravítko:

  - uvolnit upevňovací šroub na sáňkách,

  - vysunout pravítko do horní části (od sebe) rýsovky,

  - nasadit úhloměr z pravé strany na vodorovné vynášecí pravítko (pro snadnější zasunutí nadzdvihnout pravítko asi o 1 mm),

- vyjmout z pouzdra dálkové pravítko (s grafickými tabulkami střelby) uchopením ve středu pravou rukou, nadzdvihnutím asi 5 mm a tlakem levé ruky na horní konec ho vysunout ze záchytu,

- na úhloměru uvolnit zajišťovací šroub dálkového pravítka (do krajní polohy) a nasadit dálkové pravítko otvory na kuželové kolíky,

- upevnit dálkové pravítko zajišťovacím šroubem.

Postup:

Orientace rýsovky do hlavního směru

- určit směrník svislého vynášecího pravítka ze čtyř směrníků (0-00, 15-00, 30-00, 45-00), který je nejbližší k danému směrníku hlavního směru, tj. 45-00,

- zakreslit podle schématu na konci vynášecích pravítek v levém horním rohu rýsovky směr souřadnicových os N (X) a E (Y),

- zapsat nad nulový index úhloměru nepohyblivé stupnice daný směrník hlavního směru (např. 42-00) a stupnici očíslovat,

- přiložit hranu dálkového pravítka k libovolné svislé km čáře v horní části rýsovky a zajistit pravítko zajišťovacím šroubem středového pouzdra,

- posunout běhoun s nónii tak, aby index dolního nónia souhlasil s hodnotou směrníku, 45-00 a běhoun s nónii zajistit

- uvolnit zajišťovací šroub středového pouzdra, dálkové pravítko pootočit, aby nulový index dolního nónia souhlasil s daným směrníkem hlavního směru nepohyblivé stupnice; dálkové pravítko je orientováno do hlavního směru,

- zajistit dálkové pravítko,

Očíslování vynášecích pravítek

- po orientaci dálkového pravítka do hlavního směru HS α posunout vodorovné vynášecí pravítko tak, aby otvor středového pouzdra byl ve středu rýsovky na třetí km čáře shora,

- zvolit podle polohy dálkového pravítka a podle dálky střelby čtverec zvoleného palebného postavení (zpravidla druhá řada zdola),

- očíslovat stupnice vynášecích pravítek počínaje čtvercem zvoleného palebného postavení podle směrů souřadnicových os N (X), E (Y),

- přeškrtnout části nóniů, které jsou na sestupné straně stupnic vynášecích pravítek a v daném příkladě se nepoužívají,

Vynesení prvků BS:

a) vynesení souřadnic pozorovatelny (palebného postavení):

- souřadnice N (X) pozorovatelny:

  - ztotožnit nulový index vynášeče souřadnic s hodnotou rysky nejbližší N souřadnici pozorovatelny např. 87 500,

  - při měřítku 1 : 25 000 je jeden dílek nónia na vynášeči souřadnic 5 m,

  - pro zbývajících např. 40 m platí: 40 : 5 = 8,

  - ztotožnit osmou rysku nónia s nejbližší vyšší ryskou vynášecího pravítka,

  - celková souřadnice N (X) pozorovatelny je 87 540.

- souřadnice E (Y) pozorovatelny:

  - ztotožnit nulový index vynášeče souřadnic s hodnotou rysky nejbližší E souřadnici pozorovatelny 32 650 na vynášecím pravítku osy E (Y) ,

  - pro zbývajících např. 20 m platí: 20 : 5 = 4,

  - ztotožnit čtvrtou rysku nónia s nejbližší vyšší ryskou vynášecího pravítka,

  - celková souřadnice E (Y) pozorovatelny je 32 670.

b) vynesení cíle pomocí polárních souřadnic z pozorovatelny

Pro vynášení úhlových hodnot se využívají pohyblivá a nepohyblivá stupnice a běhoun s nónii. Stupnice se číslují po 1-00, jednotlivé rysky značí 0-10 a dílek nónia je 0-01.

- Pootočíme dálkové pravítko tak, aby byla nastavena hodnota směrníku na cíl a zajistíme.

- Posunem sáněk po svislém a vodorovném vynášecím pravítku sesouhlasit hodnotu dálky na cíl na hraně pravítka s pozorovatelnou

- Vynést v otvoru středového pouzdra bod a označit cíl

c) zjištění topografických prvků cíle

- pohybem sáněk po vynášecích pravítkách nastavit středový otvor pouzdra úhloměru na bod označující cíl, sáňky zajistit šrouby, případně vynést cíl pravoúhlými nebo polárními souřadnicemi,

- dálkové pravítko pootočením přiložit pracovní hranou k bodu, označujícímu palebné postavení,

- na dálkovém pravítku vyčítat topografickou dálku,

- na pohyblivé úhloměrné stupnici vyčítat topografickou stranovou odchylku, pomocí nulového indexu nad hlavním směrem střelby vyznačeném na nepohyblivé stupnici

- polohový úhel cíle se určí výpočtem podle vzorce
εC= hC - hB0,001 ×  DtC × 0,95